ПЛИСC

Содержание

Введение

1.Структура ПЛИС

Элементная базы ПЛИС "ALTERA"

1. Семейство  MAX  3000

2. Семейство  MAX  7000 и 7000А

3. Семейство  MAX  9000

4. Семейства  FLEX 6000

5. Семейство  FLEX 8000A

6. Семейство  FLEX 10K

7. Семейство ACEX 1K

8. Семейство APEX 20K и 20KC

9.Микросхемы последовательной памяти

10.Руководство по выбору

Программное обеспечение

- 1. САПР ПЛИС MAX+PLUS II

2. САПР ПЛИС QUARTUS

Приложение

1.MAX+PLUS II регистрация

2.ПРОГРАММА ПОДПИСКИ

НА СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Введение

Вследствии быстрого роста сложности электронных схем все чаще требуется применение высокоинтегрированных специализированных интегральных микросхем. К числу таких изделий микроэлектронники относятся программируемые пользователем логические ИМС (ПЛИС) или программируемые логические устройства (Programmable Logic Devices - PLD ). 
Программирование ПЛИС осуществляется самим пользователем , конструктором аппаратуры. В результате программирования в схему вносятся обратимые или необратимые изменения исходной структуры ПЛИС. 
Основное преимущество ПЛИС перед другими специализированными схемами - малое время изготовления требуемых заказных вариантов схем. Изделие всегда имеется на складе, и нет необходимости обращаться к изготовителям ИМС для нанесения металлической маски и установки кристалла в корпус. Достаточно включить соответствующие средства программирования и через несколько секунд или минут заказная схема будет готова. Из-за простоты и доступности процесса специализации программаторы ПЛИС иногда называют "фабрикой на столе ". Основное назначение ПЛИС - замена логических серий интегральных микросхем с малой и средней степенью интеграции. 
В зависимости от уровня сложности одна современная ПЛИС может функционально заменить от 4-5 до 60 и более микросхем с малой и средней степенью интеграции. ПЛИС широко используються в качестве интерфейсных схем, в микропроцессорных системах для организации обмена и стыковки различных БИС между собой и утройствами ввода-вывода.

На базе ПЛИС могут быть изготовлены: логические блоки и системы, преобразователи кодов, периферийные контроллеры , микропрограммные устройства управления, конечные автоматы, устройства типа умножителей, небольшие процессоры, процессоры быстрого преобразования Фурье.

1.Структура ПЛИС

Все ПЛИС развиваются в направлении совершенствования архитектуры, технологии, увеличения функциональной сложности и возможностей, быстродействия и числа термов произведений , снижая мощности потребления, в основном за счет перехода на КМОП - технологию, обеспечивающую и большую плотность упаковки элементов. В настоящее время ПЛИС изготавливаются по всем существующим технологиям:

постоянного ЗУ, с пережиганием плавких перемычек; репрограммируемых ПЛИС с ультрафиолетовым и электрическим стиранием по КМОП-технологии с плавкими перемычками; статических оперативных запоминающих устройств.

Cуществует несколько разновидностей ПЛИС:

программируемые логические матрицы (ПЛМ), программируемая матричная логика (ПМЛ), программируемые пользователем вентильные матрицы (ППВМ), ПЛЭэлементылогическиепрограммируемыеПЛМ - прибор данного типа имеет две логические матрицы - матрицу И и матрицу ИЛИ , каждая из которых может программироваться.

ПМЛ - эти устройства также имеют две матрицы , но программироваться может только матрица И , матрица ИЛИ - фиксирована.

ППВМ - построены на концепции , подобной ПМЛ , но имеют более ограниченную гибкость , так как программируемая матрица состоит из одной матрицы И .

ПЛЭ - устройства этого типа содержат программируемую матрицу ИЛИ и фиксированную матрицу И .

В настоящее время создано около 100 типов ПЛИС, имеющих различные наименования , структуры и особенности.  Каждый входной сигнал проходит через входную ячейку, которая может содержать элементы памяти, а затем подается на входной дешифратор. В большинстве ПЛИС он является одноразрядным, каждый бит индивидуально дешифрируется в два сигнала прямой и инверсный.

Логическая матрица может быть:

полностью прораммируемой матрицей И-ИЛИ (ПЛМ) , матрицей с однотипными вентилями (ППВМ) , матрицей с фиксированными или частично программируемыми матрицами ИЛИ (ПМЛ).

Параллельно логической матрице включена управляющая матрица. Задачей этой матрицы является выбор функции многофункциональных выходных ячеек. Используется множество типов выходных ячеек c запоминанием и без запоминания. Ячейки могут иметь обратную связь (ОС) с логической и управляющей матрицами , что позволяет создавать синхронные или асинхронные последовательные машины. Синхронные схемы имеют один и более входов синхронизации. Управляющие входы могут иметь такие функции , как предварительная установка, сброс, загрузка регистров или разрешение выхода.

Элементная базы ПЛИС "ALTERA"

Использование СБИС ПЛ и соответствующих средств автоматизации проектирования позволяет в сжатые сроки создавать конкурентноспособные устройства и системы, удовлетворяющие жестким требованиям по производительности, энергопотреблению, надежности, массо-габаритным параметрам, стоимости.

Одним из общепризнанных мировых лидеров в области производства СБИС ПЛ является американская фирма ALTERA. Фирма основана в 1983 году и с 1994 года предлагает свою продукцию на отечественный рынок. Оптимальное сочетание таких параметров как быстродействие, потребление энергии, степень интеграции, стоимость делает СБИС ПЛ фирмы ALTERA идеальным средством для построения плат расширения ПЭВМ, систем управления и телекоммуникации, устройств цифровой обработки сигналов для стационарных и мобильных систем связи.

Микросхемы ПЛИС можно разделить на два больших подмножества.

Это микросхемы с энергонезависимой прошивкой (т.е. независимо от наличия или отсутствия питания внутренняя конфигурация микросхемы - “зашивка” - сохраняется) и микросхемы с загрузкой конфигурации в микросхему при включении питания (при выключении питания конфигурация “сбрасывается”)

Первые выполнены по технологии EEPROM (семейства MAX 7000/E/S/A, MAX 9000A) и допускают не менее 100 циклов стирания-записи, вторые - по технологии SRAM (семейства FLEX 6000/A, FLEX 8000A, FLEX 10K/KA/KB/KE) с неограниченным количеством циклов перезаписи и позволяющих перезагружать конфигурацию непосредственно в процессе работы.

К первому подмножеству относятся также микросхемы семейства Classic с однократным программированием или с ультрафиолетовым стиранием, но в этой статье они рассматриваться не будут.

В настоящее время ALTERA выпускает 9 семейств микросхем программируемой логики: Classic, MAX 3000A, MAX 7000, MAX 9000, FLEX 6000, FLEX 8000, FLEX 10K, ACEX 1K, APEX 20K, микросхемы ПЗУ семейства EPC для загрузки конфигурации в ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы) и готовит к выпуску микросхемы ПЛИС со встроенным процессорным ядром семейства EPX.

1.Семейство MAX (Multiple Array matriX) 3000

Сравнительно недавно  ALTERA выпустила семейство ПЛИС MAX 3000A.

Эти микросхемы имеют сходную с MAX 7000 матричную архитектуру, выполнены по технологии EEPROM с возможностью программирования через JTAG-интерфейс (ISP – In System Programmable) с помощью ByteBlaster’a или BitBlaster’a.

Микросхемы MAX 3000A имеют следующие характеристики (табл. 1):

- напряжение питания ядра 3,3 В;

- совместимость по входам/выходам с уровнями 5.0 В, 3.3 В и 2,5 В;

- усовершенствованный алгоритм внутрисхемного программирования, обеспечивающий высокую скорость программирования и формирования бита завершения процесса ISP_Done bit;

- минимальная задержка распространения сигнала от входа до выхода (Tpd) - 4,5 нс;

- возможность горячего включения (hot-socketing);

- совместимость со стандартом PCI;

- типы корпусов PLCC, PQFP, TQFP с количеством выводов от 44 до 208;

- программируемый бит секретности;

- программируемый “turbo-bit” для каждой макроячейки, позволяющий снизить потребление до 50%;

- 6 независимых сигналов управления Z-состоянием;

- 2 глобальных сигнала тактирования (clock);

- программная поддержка - САПР MAX+PLUS II.

| Характеристики | EPM3032A | EPM3064A | EPM3128A | EPM3256A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентили | 600 | 1250 | 2500 | 5000 |
| Триггеры (макроячейки) | 32 | 64 | 128 | 256 |
| Входы + выходы (макс.) | 34 | 66 | 96 | 158 |
| Макс. частота счетчика, Мгц | 192 | 192 | 181 | 156 |

Семейство MAX 3000A очень похоже на семейство MAX 7000A. Сравнение семейств приведено в табл

Чтобы не вносить разночтения в термины, параметры сравнения приведены в англоязычном варианте.

Таким образом, MAX 7000A является суперсетом для MAX 3000A, как функциональным, так и по контактам.

Учитывая, что цены на микросхемы MAX 3000A в 1,5 – 2 раза ниже, чем на MAX 7000A, их применение во многих разработках станет предпочтительным.

| ## Характеристика | MAX 7000A | MAX 3000A |
| --- | --- | --- |
| ### Macrocell range | 32 - 512 | 32 - 256 |
| Fastest Tpd | 4,5 нс | 4,5 нс |
| Enhanced ISP Feature | Есть | Есть |
| Shared and Parallel Expanders | Есть | Есть |
| Programmable Power Up State | Есть | Нет |
| Fast Input Registers | Есть | Нет |
| Programmable Ground Pins | Есть | Нет |

2.Семейство MAX (Multiple Array matriX) 7000

Микросхемы изготовлены по КМОП EEPROM технологии и допускают не менее 100 циклов стирания-записи, чего для отладки изделия более чем достаточно. Это гарантированная фирмой цифра, хотя реально количество циклов может доходить до 250.

| Характеристики | EPM7032 EPM7032V EPM7032S | EPM7064 EPM7064S | EPM7096S | EPM7128E EPM7128S | EPM7160E EPM7160S | EPM7192E EPM7192S | EPM7256E EPM7256S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентили | 600 | 1250 | 1800 | 2500 | 3200 | 3750 | 5000 |
| Триггеры (макроячейки) | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 |
| Входы + выходы (макс.) | 36 | 68 | 76 | 100 | 104 | 124 | 164 |
| Макс. частота счетчика, МГц | 178 | 178 | 151 | 151 | 151 | 125 | 125 |

- напряжение питания 5 В, для EPM7032V - 3,3 В;

- возможность установки режима пониженного потребления (около 50%) для каждой макроячейки

- программируемый бит секретности, позволяющий защитить микросхему от несанкционированного считывания;

- совместимость по выходам с уровнями 5,0 и 3,3 В (за исключением 44-выводных микросхем);

Микросхемы семейства MAX 7000 содержат от 32 до 256 макроячеек, которые объединены в группы по 16 макроячеек, называемые LAB (Logic Array Block). Каждая макроячейка содержит программируемую матрицу “И” и фиксированную матрицу “ИЛИ”, а также конфигурационный триггер с независимыми сигналами тактового импульса, разрешения тактового импульса, сброса и предустановки. Для реализации сложных логических функций к каждой макроячейке могут быть подключены дополнительные термы произведений (за счет специальных ресурсов - так называемых “expander terms” ), что увеличивает количество термов в макроячейке до 32.

Микросхемы семейства MAX7000S отличаются от MAX7000 возможностью программирования в системе (ISP) с использованием JTAG-интерфейса через специальный кабель Byteblaster (Bitblaster) непосредственно из САПР, а также пониженным по сравнению с MAX7000 потреблением.

Микросхемами семейства MAX 7000 фирмы ALTERA могут быть с успехом заменены микросхемы ПЛИС других фирм (от PAL, GAL, 22V10 до MACH, pLSi и др.).

Для оптимизации соотношения “быстродействие/потребление” используется так называемый программируемый “турбо-бит”, который, будучи запрограммированным в состояние “ON” позволяет цепи достичь максимального быстродействия. В случае программирования  его в состояние “OFF” - ограничивается максимальное быстродействие цепи (приблизительно в 2-2,5 раза), при этом сокращается потребление примерно в том же соотношении. “Турбо-бит” может быть запрограммирован для каждого конкретного сигнала независимо от других.

Микросхемы MAX 7000 выпускаются  вразличных типах корпусов (PLCC, QFP, PGA) с количеством выводов от 44 до 208.

MAX 7000A

| Характеристики | EPM7032AE | EPM7064AE | EPM7128A | EPM7256A | EPM7384AE | EPM7512AE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентили | 600 | 1250 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
| Триггеры (макроячейки) | 32 | 64 | 128 | 256 | 384 | 512 |
| Входы + выходы (макс.) | 36 | 68 | 100 | 164 | 212 | 212 |
| Макс. частота счетчика, МГц | 178 | 178 | 147 | 119 | 119 | 119 |

- технология EEPROM с возможностью программирования в системе (ISP);

- напряжение питания 3,3 В, и, следовательно, пониженное на 40% потребление;

- возможность установки режима пониженного потребления (около 50%) для каждой макроячейки

- программируемый бит секретности, позволяющий защитить микросхему от несанкционированного считывания;

- совместимость по выходам с уровнями 5,0/3,3/2,5 В.

- типы корпусов: PLCC, QFP, BGA.

Микросхемы MAX7000AE  способны корректно работать в режиме "горячего включения" (Hot Socketing), т.е. допускают подачу входных сигналов на контакты микросхемы и отсутствие сигналов на выходе до или во-время включения питания.

Микросхемы EPM7032AE, EPM7064AE, EPM7128A и EPM7256AE по выводам совместимы с соответствующими микросхемами семейства MAX 7000S. Схожесть внутренней архитектуры позволит разработчикам, применяющим сегодня микросхемы MAX 7000S и MAX 9000A, легко перевести свои проекты  на MAX 7000A.

3.Семейство MAX (Multiple Array matriX) 9000

| Характеристики | EPM9320 EPM9320A | EPM9400 | EPM9480 EPM9480A | EPM9560 EPM9560A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентили | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Макроячейки | 320 | 400 | 480 | 560 |
| Триггеры | 484 | 580 | 676 | 772 |
| Входы + выходы (макс.) | 168 | 159 | 175 | 216 |
| Макс. частота счетчика, МГц | 178 | 118 | 154 | 154 |

Напряжение питания 5 В.

Микросхемы как семейства MAX 9000, так и MAX 9000A обладают возможностью программирования в системе (ISP) и полностью совместимы между собой по корпусам функциональным возможностям и по файлу прошивки.

Микросхемы MAX 9000A изготовлены по более совершенной технологии, что позволило повысить быстродействие микросхем до 7,5 нс (178 МГц) от входа до выхода. Для микросхем такого класса это рекордное быстродействие. Результатом перехода на новую технологию явилось также существенное снижение цен по сравнению с микросхемами семейства MAX 9000.

4.Семейство FLEX (Flexible Logic Element matriX) 6000

| - Характеристики | - EPF6010A | - EPF6016 | - EPF6016A | - EPF6024A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентили * | 5000-10000 | 8000-16000 | 8000-16000 | 12000-240000 |
| - Триггеры | - 880 | - 1320 | - 1320 | - 1960 |
| - Входы + выходы (макс.) | - 102 | - 204 | - 171 | - 218 |
| - Напряжение питания, В | - 3.3 | - 5.0 | - 3.3 | - 3.3 |

- SRAM-технология, загрузка конфигурации при включении питания;

- In-circuit reconfigurability (ICR) - переконфигурация в цепи, т.е. возможность изменить 
        алгоритм обработки сигнала в процессе работы;

- потребление в статическом режиме не более 10 mA.

Схемы загрузки конфигурации:

- Активная последовательная - последовательное EPROM.

- Пассивная последовательная - микроконтроллер, ByteBlaster, BitBlaster.

Микросхемы выпускаются в корпусах типа  QFP, BGA.

5.Семейство FLEX (Flexible Logic Element matriX) 8000A

| - Характеристики | - EPF8282A - EPF8282AV | - EPF8452A | - EPF8636A | - EPF8820A | - EPF81188A | - EPF81500A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Триггеры | - 282 | - 452 | - 636 | - 820 | - 1188 | - 1500 |
| - Входы + выходы (макс.) | - 78 | - 120 | - 136 | - 152 | - 184 | - 208 |

- SRAM-технология, загрузка конфигурации при включении питания;

- In-circuit reconfigurability (ICR) - переконфигурация в цепи, т.е. возможность изменить 
алгоритм обработки сигнала в процессе работы;

- напряжения питания 5.0 В (для EPF8282V - 3.3) В

Схемы загрузки конфигурации:

- Активная последовательная - последовательное EPROM.

- Активная параллельная - параллельное EPROM.

- Пассивная последовательная - микроконтроллер, ByteBlaster, BitBlaster.

- Пассивная параллельная.

Микросхемы выпускаются в корпусах типа  PLCC, QFP, PGA, BGA.

6.Семейство FLEX (Flexible Logic Element matriX) 10K

Микросхемы семейства FLEX 10K изготовлены по технологии SRAM с загрузкой при включении питания. Интеграция до 250000 вентилей. "Изюминкой" этого семейства является возможность реализации на одном кристалле логических функций и памяти (RAM, ROM, FIFO), при этом память реализуется без затрат основной логики. Время доступа к памяти до 6 нс.

Память реализуется на специализированных ресурсах микросхемы, которые также могут быть использованы для эффективной реализации различных алгоритмов, в т.ч. цифровой обработки сигналов. Эти микросхемы позволяют достичь высоких характеристик при разработке устройств, совместимых со стандартом PCI.

| - Характерис- тики | - EPF10K10 - EPF10K10A | - EPF10K20 | - EPF10K30 - EPF10K30A - EPF10K30B | - EPF10K40 | - EPF10K50 - EPF10K50V - EPF10K50B | - EPF10K70 | - EPF10K100 - EPF10K100A - EPF10K100B | - EPF10K130V - EPF10K130B | - EPF10K250A - EPF10K250B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Триггеры | - 720 | - 1344 | - 1968 | - 2576 | - 3184 | - 4096 | - 5392 | - 7120 | - 12624 |
| - Объем памяти, бит | - 6144 | - 12288 | - 12288 | - 16384 | - 20480 | - 18432 | - 24576 | - 32768 | - 40960 |
| - Входы + выходы (макс.) | - 134 | - 189 | - 246 | - 189 | - 310 | - 358 | - 406 | - 470 | - 470 |

- Напряжения питания :  - с индексом B - 2.5 В;

- - с индексом A или V - 3.3 В;

- - без индекса -5.0 В.

Схемы загрузки конфигурации:

- Активная последовательная - последовательное EPROM.

- Пассивная последовательная - микроконтроллер, ByteBlaster, BitBlaster.

- Пассивная параллельная.

Cемейство FLEX10 KE  является подсемейством FLEX10K и характеризуется возможностью реализации увеличенного объема памяти (двухпортовой - наиболее эффективно) и напряжением питания 2.5 В.

Табл. 7

| Характерис-тики | EPF10K30E | EPF10K50E | EPF10K100E | EPF10K130E | EPF10K200E | EPF10K250E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Триггеры | 1968 | 3184 | 5392 | 7120 | 10160 | 12624 |
| Объем памяти, бит | 24576 | 40960 | 49152 | 65536 | 98304 | 81920 |
| Входы + выходы (макс.) | 220 | 254 | 338 | 413 | 470 | 470 |

7. Семейство ACEX 1K

Микросхемы этого семейства могут быть с успехом использованы для замены микросхем FLEX 10K, в частности FLEX 10KE, имея при этом существенно меньшую стоимость.

Микросхемы ACEX 1K сочетают в себе вентильную архитектуру, основанную на 4-входовых таблицах перекодировки (LUT  -  look-up table) и специализированные блоки (EAB - Embedded Array Block), в которых может быть реализована "встроенная" память (RAM, ROM, FIFO).

| - Характеристики | - EP1K10 | - EP1K30 | - EP1K50 | - EP1K100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Вентили (типичное) | - 10000 | - 30000 | - 50000 | - 100000 |
| - Логические элементы | - 576 | - 1728 | - 2880 | - 4992 |
| - Объем памяти, бит | - 12288 | - 24576 | - 40960 | - 49152 |
| - Входы + выходы (макс.) | - 130 | - 171 | - 249 | - 333 |

- напряжение питания ядра 2,5 В;

- совместимость по входам/выходам с уровнями 5.0 В, 3.3 В и 2,5 В;

- совместимость со стандартом PCI;

- возможность горячего включения (hot-socketing);

- индивидуальный сигнал управления Z-состоянием для каждого выходного контакта;

- до 6 глобальных сигналов тактирования и 4 сигналов сброса;

- максимальная частота до 200 МГц;

- загрузка конфигурации в ПЛИС производится при включении питания;

- программная поддержка - САПР MAX+PLUS II.

8. Семейство APEX 20K и 20KC

Одним из очень интересных новых предложений фирмы ALTERA являются микросхемы со структурой и интеграцией, позволяющей реализовать законченное устройство на одном кристалле (SOPС, system-on-a-programmable-chip). К таким микросхемам можно отнести семейства ACEX 1K, FLEX 10K, но наиболее полно таким требованиям удовлетворяют микросхемы нового семейства APEX 20K

| Параметр | EP20K30E | EP20K60E | EP20K100 EP20K100E | EP20K160E | EP20K200 EP20K200E | EP20K300E | EP20K400 EP20K400E | EP20K600E | EP20K1000E | EP20K1500E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентили (типовое) | 30K | 60K | 100K | 160K | 200K | 300K | 400K | 600K | 1000K | 1500K |
| Логич. Элементы LE | 1200 | 2560 | 4160 | 6400 | 8320 | 11520 | 16640 | 24320 | 38400 | 51840 |
| Макроячейки LCELL | 192 | 256 | 416 | 640 | 832 | 1152 | 1664 | 2432 | 2560 | 3456 |
| Системные блоки (ESB) | 12 | 16 | 26 | 40 | 52 | 72 | 104 | 152 | 160 | 216 |
| Объем памяти, бит | 24576 | 32768 | 53248 | 81920 | 106496 | 147456 | 212992 | 311296 | 327680 | 442368 |
| Входы/вых. (макс.) | 128 | 204 | 252 | 316 | 382 | 408 | 502 | 624 | 708 | 808 |

- Совмещение матричной, вентильной архитектуры и блоков памяти в одном кристалле

- Тип реализуемой памяти: - RAM, ROM, FIFO (в т.ч. двухпортовое), 
  CAM (Content-Adressable Memory  -  память, адресуемая по содержимому)

- Организация памяти 128x16, 256x8, 512x4, 1024x2, 2048x1 для каждого ESB;
  большая разрядность достигается комбинацией ESB

- Гибкое управление тактовыми сигналами (PLL, ClockLock, ClockBoost, ClockShift)

- Совместимость со стандартом PCI от 33 до 66 Мгц и от 32 до 64 бит

- Напряжение питания 2,5 В (EP20K) и 1,8 В (EP20KE)

- Совместимость по выходам с уровнями 2,5 В, 3,3В, 5.0 В для APEX20K
                                                                      1,8 В, 2,5 В, 3,3В для APEX20KE

- Совместимость по выходам со стандартами AGP, CTT, GTL+, LVDS, SSTL, LVTTL,
  LVCMOS и др.

- Усовершенствованная структура внутренних связей (carry chain, cascade chain, 
  FastTrack Interconnect)

- Уменьшенные задержки tco, tsu

- Индивидуальный сигнал управления Z-состоянием для каждого выхода

- Поддержка "горячего" включения

- Технология SRAM с загрузкой конфигурации при включении питания

- Загрузка конфигурации: с помощью последовательного ПЗУ, процессора/контроллера, 
  через ByteBlaserMV / MasterBlaster

- Программная поддержка микросхем семейств APEX20K - САПР QUARTUS.

В 2001 г. ALTERA начинает выпуск семейства APEX20KC, которое будет изготавливаться по технологии с медной 8-ми слойной 0,15 мкм металлизацией. Это позволит повысить производительность проектируемого устройства еще на 25-35%.

| Микросхема | Вентили, типовое | Логич. элементы (LE) | Обем памяти, бит | Phase-Locked Loops (PLLs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP20K100C | 100000 | 4160 | 53248 | 2 |
| EP20K200C | 200000 | 8320 | 106496 | 2 |
| EP20K400C | 400000 | 16640 | 212992 | 4 |
| EP20K600C | 600000 | 24320 | 311296 | 4 |
| EP20K1000C | 1000000 | 38400 | 327680 | 4 |
| EP20K1500C | 1500000 | 51840 | 442368 | 4 |

К классификации SOPC с полным правом можно отнести еще одно совершенно новое семейство микросхем - EPX. Некоторое время назад ALTERA выпускала микросхемы с таким же наименованием, но они сняты с производства и к рассматриваемым ниже микросхемам не имеют отношения.

EPX - уникальное семейство ПЛИС со встроенным процессорным ядром.

Предлагаются два варианта микросхем: 
- EPXA - микросхемы с процессорным ядром архитектуры ARM (32-разрядный ARM922 ThumbÒ 
           RISC-процессор с частотой до 166 МГц). Структура и основные характеристики приведены в таблицах 1.1 и 1.2;
- EPXM - микросхемы с процессорным ядром архитектуры MIPS (32-разрядный  MIPS32 4Kc TM 
           RISC-процессор с частотой до 166 МГц). Структура и основные характеристики приведены в таблицах 2.1 и 2.2;

Табл. 1.1

| JTAG | PLL | UART | External Memory Interfaces | Trace Module | SRAM | SRAM | SRAM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Timer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Interrupt Controller | ARM922T | DPRAM | DPRAM | DPRAM |  |
|  | Watchdog Timer |  |  |  |  |  |  |  |
| EPXA1 32 Kbytes SRAM 16 Kbytes DPRAM |  |  |  |  |  | 128 Kbytes SRAM 64 Kbytes DPRAM | 256 Kbytes SRAM 128 Kbytes DPRAM |  |
| EPXA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPXA10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 1.2

| Параметр | EPXA1 | EPXA4 | EPXA10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентили, типовое | 100,000 | 400,000 | 1,000,000 |
| Логические элементы (LEs) | 4,160 | 16,640 | 38,400 |
| Системные блоки (ESBs) | 26 | 104 | 160 |
| Объем памяти, бит | 53,248 | 212,992 | 327,680 |
| Макроячейки | 416 | 1,664 | 2,560 |
| Колочество выводов, макс. | 178 | 360 | 521 |
| Однопортовая SRAM | 32 Kbytes | 128 Kbytes | 256 Kbytes |
| Двухпортовая SRAM | 16 Kbytes | 64 Kbytes | 128 Kbytes |

Табл. 2.1

| JTAG | PLL | UART | External Memory Interfaces | EJTAG | SRAM | SRAM | SRAM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Timer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Interrupt Controller | MIPS32 4Kc | DPRAM | DPRAM | DPRAM |  |
|  | Watchdog Timer |  |  |  |  |  |  |  |
| EPXM1 32 Kbytes SRAM 16 Kbytes DPRAM |  |  |  |  |  | 128 Kbytes SRAM 64 Kbytes DPRAM | 256 Kbytes SRAM 128 Kbytes DPRAM |  |
| EPXM4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPXM10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 2.2

| Параметр | EPXM1 | EPXM4 | EPXM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентили, типовое | 100,000 | 400,000 | 1,000,000 |
| Логические элементы (LEs) | 4,160 | 16,640 | 38,400 |
| Системные блоки (ESBs) | 26 | 104 | 160 |
| Объем памяти, бит | 53,248 | 212,992 | 327,680 |
| Макроячейки | 416 | 1,664 | 2,560 |
| Количество выводов, макс. | 178 | 360 | 521 |
| Однопортовая SRAM | 32 Kbytes | 128 Kbytes | 256 Kbytes |
| Двухпортовая SRAM | 16 Kbytes | 64 Kbytes | 128 Kbytes |

Начало выпуска микросхем семейства EPX планируется на 1-ю половину 2001г.

Программная поддержка - САПР QUARTUS II.

9.Микросхемы последовательной памяти

Кроме микросхем ПЛИС, как таковых, фирма ALTERA выпускает микросхемы последовательной памяти для загрузки ПЛИС семейств FLEX Микросхема EPC2 изготовлена по технологии FLASH ISP и может быть запрограммирована через ByteBlaster или BitBlaster, остальные программируются на программаторе.

| Наименование | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| EPC2 | 1 695 680 бит, напряжение питания 5,0В и 3,3В |
| EPC1 | 1 046 496 бит, напряжение питания 5,0В и 3,3В |
| EPC1441 | 440 800 бит, напряжение питания 5,0В и 3,3В |
| EPC1213 | 212 942 бит, напряжение питания 5,0В и 3,3В |
| EPC1064 | 65 536 бит, напряжение питания 5,0В и 3,3В |
| EPC1064V | 65 536 бит, напряжение питания 5,0В и 3,3В |

10.Руководство по выбору

ALTERA предлагает разработчикам и производителям электронной аппаратуры большое разнообразие микросхем, отличающихся друг от друга внутренней организацией, типом корпуса, числом контактов, температурным диапазоном и быстродействием. 

Наименование микросхемы ALTERA имеет следующий формат:

| Код сем-ва | Тип крист. | Тип корп. | Темпер. диапазон | Число выв. | Степень б/д | Суффикс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP | 20K400 | F | C | 672 | -1 | X |

Рассмотрен пример микросхемы EP20K400FC672-1X. Такое наименование означает, что эта микросхема принадлежит к семейству APEX (EP), имеет кристалл 20K400 в корпусе FineLine BGA(F) , предназначена для работы в коммерческом (C) температурном диапазоне. Корпус микросхемы имеет 672 вывода. Микросхема имеет градацию быстродействия микросхемы 1 , а также в ней аппаратно реализованы функции PLL и LVDS (X). 

Ключ к расшифровке наименований микросхем ALTERA приведен в таблице.

| КЛЮЧ К РАСШИФРОВКЕ НАИМЕНОВАНИЯ МИКРОСХЕМЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция | Обозначение | Содержание |
| Код семейства | EP | Семейство APEX или ACEX или Classic |
|  | EPF | Семейство FLEX |
|  | EPM | Семейство MAX |
|  | EPC | Семейство конфигурационных ПЗУ |
| Тип кристалла | 20K60E, 20K100, 20K100E, 20K160E, 20K200, 20K200E, 20K300E, 20K400, 20K400E, 20K600E, 20K1000E, 20K1500E | APEX20K |
|  | 1K10, 1K30, 1K50, 1K100 | ACEX1K |
|  | 600, 610, 900, 910, 1800, 1810 | Classic |
|  | 10K10A, 10K10, 10K20, 10K30E, 10K30A, 10K30, 10K40, 10K50S, 10K50E, 10K50V, 10K50, 10K70, 10K100E, 10K100A, 10K100B, 10K100, 10K130E, 10K130V, 10K200E, 10K200S, 10K250A | FLEX10K |
|  | 6010A, 6016A, 6016, 6024A | FLEX6000 |
|  | 8282A, 8282AV, 8452A, 8636A, 8820A, 81188A, 81500A | FLEX8000 |
|  | 9320A, 9400, 9480, 9560A | MAX9000 |
|  | 7032AE, 7032B, 7032S, 7064AE, 7064B, 7064S, 7128AE, 7128B, 7128S, 7160S, 7192S, 7256AE, 7256B, 7256S, 7512AE, 7512B | MAX7000 |
|  | 3032A, 3064A, 3128A, 3256A | MAX3000 |
|  | 1064, 1064V, 1213, 1441, 1, 2 | ПЗУ |
| Тип корпуса | P | Корпус PDIP (Plastic dual in-line package) |
|  | L | Корпус PLCC (Plastic J-lead chip carrier) |
|  | G | Корпус PGA (Ceramic pin-grid array) |
|  | B | Корпус BGA (Ball-grid array) |
|  | Q | Корпус PQFP (Plastic quad flat pack) |
|  | T | Корпус TQFP (Thin plastic quad flat pack) |
|  | R | Корпус RQFP (Power quad flat pack) |
|  | F | Корпус Ultra FineLine BGA |
| Темпер. диапазон | C | Коммерческий диапазон (от 0 до 70 C) |
|  | I | Индустриальный диапазон (от -40 до 85 C) |
| Число выводов | От 8 до 672 в зависимости от типа корпуса |  |
| Быстро- действие | Например, -1, -2, -10, -15. (См. data sheets) |  |
| Суффикс | DX | Микросхемы FLEX 10K100, в которых реализованы функции ClockLock и ClockBoost |
|  | X | Микросхемы APEX 20K, APEX 20KE и FLEX10KE, в которых реализованы функции PLL или PLL и LVDS |
|  | P | PCI совместимость |
|  | F | Фиксированный алгоритм программирования |
|  | C | Микросхема поставляется в рамке |

- 1. САПР ПЛИС MAX+PLUS II

- Проектирование ПЛИС (т.е. формирование конфигурации прошивки / загрузки) осуществляется с помощью системы проектирования.

- САПР MAX+PLUS II позволяет провести полный цикл проектирования - моделирования (симулирования) от описания задания до программирования микросхем.

Описание задания.

Описание задания может быть осуществлено несколькими способами:

А) схемный ввод позволяет описать задачу на основе:

- библиотеки 74-серии
- библиотеки LPM (Library of Parametrized Modules), т.е. готовых функций-подпрограмм для реализации счетчиков, регистров, сумматоров, умножителей, дешифраторов, памяти и др.

Имеется возможность создания пользовательских макроэлементов.

Б) высокоуровневый язык функционального описания включает такие конструкции, как булевы уравнения, язык конечных автоматов, конструкции типа “если-то”, описание “черного ящика”, таблицы истинности, LPM.

В) с использованием специализированных библиотек мегафункций - PCI, DSP, ATM и др. 
Мегафункции (т.н. "готовые зашивки") представляют собой файлы в объектном коде, совместимые с САПР MAX+Plus II, позволяющие реализовать на ПЛИС функции популярных микросхем и алгоритмов. Они могут быть использованы самостоятельно, или как часть более сложного проекта, реализуемого на ПЛИС.

Г) в виде временных диаграмм (графическое представление таблицы истинности). 
При этом задаются диаграммы входных и выходных сигналов, а соответствующий алгоритм САПР строит сама.

Имеются интерфейсы с такими форматами и системами проектирования, как PDS (PALASM, PLDSHELL), OrCAD, EDIF, VHDL, Verilog, XNF

- Для удобства описания возможно комбинирование вышеперечисленных способов в любых сочетаниях, а также иерархическое описание.

- Следует отметить, что описание задания структуронезависимое, т.е. не зависит от выбранной ПЛИС. Т.о. нет необходимости корректировать проект при переходе от одного семейства ПЛИС к другому.

- Компиляция проекта (синтез)

- Компилятор предоставляет очень широкие возможности управления алгоритмом компиляции посредством опций меню. Рассмотрению этого вопроса может быть посвящена целая книга, мы же укажем лишь некоторые возможности:

- автоматический или ручной выбор ПЛИС

- автоматическое разбиение (при необходимости) на несколько корпусов ПЛИС

- возможность назначения сигналов на конкретные выводы микросхемы

- возможность размещения конкретных функций в конкретных ресурсах микросхемы

- оптимизация алгоритмов синтеза

- временной синтез (с учетом требуемых временных параметров)

- возможность управления соотношением потребление / быстродействие

- удобная система отслеживания синтаксических и семантических ошибок.

Моделирование (симулирование) функциональное и временное.

- Позволяет на уровне временных диаграмм оценить поведение проектируемого устройства до программирования в ПЛИС. Временные диаграммы отображают как логику функционирования, так и реальные временные соотношения сигналов, гонки (состязания).

Моделирования осуществляется с высокой степенью адекватности, что существенно упрощает процесс отладки устройства.

Программирование микросхем.

В процессе компиляции формируется файл прошивки / загрузки, отвечающий за внутреннюю конфигурацию ПЛИС. Микросхемы большинства семейств, за исключением Classic и MAX 7000 (без JTAG порта) можно запрограммировать / загрузить непосредственно из САПР MAX+Plus II через ByteBlaster или BitBlaster. Микросхемы семейств Classic и MAX 7000 программируются на программаторе.

Благодаря тому, что весь комплекс проектирования и программирования сосредоточен на рабочем столе разработчика, применение технологии ПЛИС позволяет существенно ускорить и упростить процесс проектирования электронных устройств.

2.САПР ПЛИС QUARTUS

QUARTUS появился сравнительно недавно и представляет значительный интерес для разработчиков сложной цифровой аппаратуры.

Текущая версия QUARTUS поддерживает семейства ПЛИС APEX 20K и APEX 20KE. Буквально в период написания статьи ALTERA анонсировала выпуск САПР QUARTUS II, который , кроме вышеназванных, будет поддерживать семейства APEX 20KC, EPXA и EPXM.

Сначала перечислим возможности QUARTUS, которые можно назвать традиционными.

Как и в MAX+PLUS II, описывать задание можно схемным (принципиальная схема) и текстовым (на языках AHDL, VHDL, Verilog HDL) образом, а также с использованием мегафункций (PCI, FFT, цифровые фильтры, коммуникации и др.)

При компиляция проекта (синтезе) можно задать автоматический или ручной выбор ПЛИС, назначить сигналы на конкретные выводы микросхемы, оптимизировать алгоритм синтеза, использовать временной синтез (с учетом требуемых временных параметров).

После компиляции можно провести функциональное и временное моделирование проекта, оценить поведение разрабатываемого устройства на основе временных диаграмм.

К новым возможностям можно отнести

SignalTap Logic Analysis -регистрирует состояния не только на контактах ПЛИС и во внутренних точках в реальном масштабе времени и заносит эту информацию в память ПЛИС. Затем данные поступают в компьютер через коммуникационный кабель MASTERBLASTER или BYTEBLASTERMV и выводятся на экран в редакторе временных диаграмм (Waveform Editor) для просмотра, анализа и отладки схемы.

nSTEP Compiler - позволяет при корректировке проекта производить компиляцию только измененной части. Это сокращает время компиляции и сохраняет неизменными размещение на кристалле и временные характеристики некорректируемой части проекта.

CoreSyn Synthesis - анализирует логические функции проекта и размещает их на кристалле в ресурсы соответствующей архитектуры (LUT, матричные ячейки или блоки памяти), чем достигается высокая производительность и плотность размещения на кристалле.

NativeLink - обеспечивает интерфейс с системами проектирования ведущих мировых производителей САПР: Cadence, Exemplar Logic, Mentor Graphics, Synopsys, Synplicity, Viewlogic.

МЕГАФУНКЦИИ - ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Для облегчения и оптимизации процесса проектирования устройств на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) фирма ALTERA предлагает мегафункции (т.н. “готовые зашивки”) различных популярных устройств и микросхем. Это функции цифровой обработки сигналов ( например, быстрое преобразование Фурье, цифровые фильтры), различные коммуникационные протоколы, протоколы в стандарте PCI и многое другое.

Функции представляют собой файлы, совместимые с САПР ПЛИС MAX+PLUS2 и QUARTUS фирмы ALTERA Они могут быть использованы как составная часть более сложной схемы или как самостоятельное изделие. Функции оптимизированы с учетом архитектуры и особенностей ПЛИС, что позволяет достичь наивысших характеристик функционирования.

Для ознакомления предлагаются мегафункции в конфигурации “OpenCore”, которая позволяет разработчику провести полный цикл проектирования и временного моделирования без формирования файла “прошивки”, и на основании этого сделать заключение о соответствии мегафункции предъявляемым требованиям.

- MAX+PLUS II регистрация

Для того, чтобы MAX+PlusII позволил проектирование принципиальных схем, необходимо предварительно залицензировать вашу версию MAX+PlusII. Это делается в нескольно этапов. На первом этапе необходимо установить MAX+PlusII на ваш компьютер. Затем в меню Options выбрав пункт LicenseSetup, открыть окно лицензии. Затем необходимо нажав кнопку System Info, получить информацию о номере вашего винчестера. Этот номер необходим при заполнении формы на сайте фирмы ALTERA для того, чтобы затем получить файл лицензию URL сайта http://www.altera.com/support/licensing/lic-university.html На этом сайте необходимо указать в таблице пункт MAX+PLUS II Student Edition software Note (1) - Version 10.1 or 9.23 и нажать кнопку Continue. Затем в специальном окошке ввести серийный номер вашего винчестера. На следущей странице необходимо заполнить форму, где указать адрес вашей электронной пчты, куда и будет автоматически выслан файл-лицензия license.dat. После этого необходимо скопировать данный файл в корневую директориюю где хранится развернутая САПР на вашем компьютере. Даллее следует запустить MAX+ и выбрав снова меню Options/LicenseSetup кнопку Browse указать путь к этому файлу лицензии и нажать OK.

Есть возможность регистрации по номеру сетевой карты, если такая имеется его можно найти в том же месте где и номер вашего жесткого диска в MAX+PlusII

Ниже приведен пример содержания файлов двух лицензий

Лицензия по ЖД  № 2f2713fc

_________________________________________________________________

FEATURE maxplus2web alterad 2006.02 permanent uncounted 5386B78EEA17 \

HOSTID=DISK_SERIAL_NUM=2f2713fc

FEATURE maxplus2vhdl alterad 2006.02 permanent uncounted D21EC201A44A \

HOSTID=DISK_SERIAL_NUM=2f2713fc

FEATURE maxplus2verilog alterad 2006.02 permanent uncounted \

5C448B68AF44 HOSTID=DISK_SERIAL_NUM=2f2713fc

__________________________________________________________________

Лицензия по Сетевой карте (NIC) ID № 0050228c59ed

_________________________________________________________________

FEATURE maxplus2web alterad 2002.08 15-aug-2002 uncounted \

D7AC977143CB HOSTID=0050228c59ed

FEATURE leospecls1 mgcld 2002.08 15-aug-2002 uncounted \

1CCC139C9A6E8C3E4C75 VENDOR_STRING=9576D1B6 \

HOSTID=0050228c59ed SUPERSEDE ISSUER=Alterav1.0

FEATURE leospecls1alt mgcld 2002.08 15-aug-2002 uncounted \

5CEC33DC8DEFE4312F7B VENDOR_STRING=CCAF67C3 \

HOSTID=0050228c59ed SUPERSEDE ISSUER=Alterav1.0

FEATURE leospecls1veri mgcld 2002.08 15-aug-2002 uncounted \

0CAC237CADC4DAB3F00D VENDOR_STRING=52770D5D \

HOSTID=0050228c59ed SUPERSEDE ISSUER=Alterav1.0

__________________________________________________________________

2.ПРОГРАММА ПОДПИСКИ НА СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Разработанная фирмой ALTERA программа подписки на средства проектирования дает Вам возможность использовать в своей работе всегда самые новые версии систем проектирования MAX+PLUS II и QUARTUS.
Подписавшись на САПР, Вы получите полный доступ к средствам проектирования фирмы ALTERA на срок 12 месяцев.

Подписка на САПР включает:

- Начальную установку систем MAX+PLUS II и QUARTUS

- Обновление версий систем в течение 12 месяцев

- Поддержку новых микросхем ALTERA

- Полный комплект документации

ALTERA предлагает Вам следующие варианты подписки:

| Наименование | Описание | Информация, необходимая для регистрации пользователя |
| --- | --- | --- |
| FIXEDPC | Версия для PC под WINDOWS | Фамилия,имя Название организации Почтовый адрес Телефон Факс E-mail |
| FLOATPC | Сетевая версия под WINDOWS, одно рабочее место | Фамилия,имя Название организации Почтовый адрес Телефон Факс E-mail Adapter Address (MAC адрес сетевой карты)!!! |
| FLOATNET | Сетевая версия под WINDOWS или UNIX, одно рабочее место | Фамилия,имя Название организации Почтовый адрес Телефон Факс E-mail HOST ID!!! |
| RENEWAL | Обновление существующей или просроченной подписки | Фамилия,имя Название организации Почтовый адрес Телефон Факс E-mail ALTERA ID!!! |
| ADD-FLOATPC | Сетевая версия под WINDOWS, дополнительное рабочее место | Фамилия,имя Название организации Почтовый адрес Телефон Факс E-mail Adapter Address (MAC адрес сетевой карты)!!! ALTERA ID!!! |
| ADD-FLOATNET | Сетевая версия под WINDOWS или UNIX, дополнительное рабочее место | Фамилия,имя Название организации Почтовый адрес Телефон Факс E-mail HOST ID!!! ALTERA ID!!! |

БЕСПЛАТНАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
MAX+PLUS II BASELINE

MAX+PLUS II BASELINE это бесплатная функционально полная система проектирования, которая отличается от системы MAX+PLUS II, получаемой по подписке, только тем, что она не поддерживает микросхемы с логической емкостью более 30000 вентилей. 

Бесплатная версия требует лицензионного файла, который Вы можете получить по электронной почте, зарегистрировавшись на сайте фирмы ALTERA по адресу www.altera.com/authcode/index.html 

Для получения лицензионного файла от Вас потребуется информация о Volume Serial Number диска С того компьютера, на который будет установлена система MAX+PLUS II BASELINE.